ТЭО проекта строительства многофункциональной спортивной площадки в ДНТ «Поляна-2» с укрупненным сметным расчетом.
Предлагаемая к строительству спортивная площадка позволит заниматься следующими игровыми и индивидуальными видами спорта и отдыха.

Зимой: хоккей с шайбой и мячом, фигурное катание, массовое катание на коньках.

Летом: баскетбол, большой теннис, хоккей на роликах, катание на роликах, скейтбординг.

Непосредственно периметр самой площадки будет ограничен бортами хоккейной коробки, ее размеры – 36м*18м, покрытие – асфальтовое, с многофункциональной разметкой под баскетбол (28м*15м) и большой теннис (24м*11м)

Рядом с площадкой необходимо небольшое техническое помещение для хранения спортивного (мячи, сетки, ворота, фишки) и хозяйственного инвентаря (скребки, лопаты, метлы, шланги для заливки и уборки) и две небольшие 3-4м разноуровневые трибуны для зрителей и спортсменов.

В основе спортивной площадки лежит конструктив хоккейной коробки, рассмотрим материалы и технологии строительства хоккейных коробок.

Существует несколько вариантов материалов для изготовления бортов: строганные и окрашенные доски, влагостойкая фанера, различные полимерные листы.

На наш взгляд, оптимальным является применение листов из ПНД (HDPE) (полиэтилен низкого давления) Этот материал широко применяется в изготовлении хоккейных бортов, он обладает следующими свойствами: эстетически привлекателен, окрашивается в любой цвет в заводских условиях, устойчив к агрессивной кислотной и щелочной среде, воздействию различных органических соединений, влагостоек, не меняет свойств, контактируя с маслами и бензином, остается прочным и надежным при нагреве до +80 и охлаждении до -70, обладает высокой ударной прочностью, срок службы около 50 лет, нетоксичен, экологически безопасен, практически не требует ухода в процессе эксплуатации, не нужно красить, шкурить, пригоден для нанесения рекламы и т. д.

Изготовление бортов. Щиты (Борта) изготавливаются нескольких типоразмеров, высота 1,2м, длина - по расчетам. Каркас для щитов выполняется из профильной трубы 20*40 или 30*60мм на сварных соединениях, покрашен эмалью ПФ-115 по предварительно грунтованной поверхности. Сварные швы зачищены. Заполнение каркасов щитов выполняется из полиэтиленового листа (ПНД, марка сырья ПЭ 300 HDPE QND 25-4-5) толщиной 8-10мм белого цвета. Крепление листов к металлическому каркасу – нержавеющие саморезы. На щиты по периметру внизу крепится отбойная полоса 8*200мм из ПНД желтого цвета, и сверху монтируется поручень 8*100мм из ПНД синего цвета. На торцевых участках площадки (за воротами) необходимо металлическое ограждение высотой 2-2,5м, которое изготавливается из стального уголка 25*25мм на сварных соединениях, покрашено эмалью ПФ-115 по предварительно грунтованной поверхности. Сварные швы зачищены. Заполнение каркаса ограждения выполняется из оцинкованной сетки «Рабица» с использованием сварки и круглого стержня диаметром 5-6,5мм В периметре коробки необходимо изготовить две калитки шириной 0,8м и технологические ворота шириной 3,5м

Установка. Устанавливаются щиты (борта) при помощи металлических подкосов, крепящихся к щитам болтами М8 и закладными деталями на глубину 0,8м в грунт. Щиты крепятся между собой болтами М8 и закладными деталями на глубину 0,8м в грунт. В местах крепления закладные детали привариваются к каркасу. Установка ограждений хоккейной коробки (крепление к щитам) осуществляется при помощи сварки. Между собой каркасы ограждения крепятся болтами М6

Этапы строительства.

1.​ Подготовка площадки:

расчистка, раскорчевка, планировка, выборка (0,3-0,5м) и вывоз грунта, закладка дренажа, укладка геотекстиля, отсыпка площадки песком и щебнем (0,25м) с протрамбовкой, укладка асфальтового покрытия

2.​ Строительство технического помещения: по каркасной технологии, размер 6м*4м

3.​ Разметка непосредственно под установку коробки на асфальтовом покрытии, радиусы скругления в углах площадки – 8м

4.​ Установка бортов площадки: изготовление металлокаркаса бортов, обшивка листами ПНД, изготовление калиток, технологических ворот.

5.​ Установка ограждений за воротами.

6.​ Монтаж системы освещения (6 светодиодных или обычных прожекторов), видеонаблюдения и контроля доступа.

7.​ Установка баскетбольных щитов и нанесение разметки для летних видов спорта.

